VKIST Ultrasound - Tài liệu Hướng dẫn & Giới thiệu Dự án

1. Giới thiệu chung

VKIST Ultrasound là hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp gối ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống giúp bác sĩ phân tích hình ảnh siêu âm một cách tự động, từ việc nhận diện góc chụp đến việc đo đạc các chỉ số bệnh lý phức tạp, giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh.

2. Quy trình làm việc

Hệ thống vận hành theo một quy trình khép kín từ lúc tiếp nhận hình ảnh đến khi xuất báo cáo:

- Tiếp nhận & Tiền xử lý: Tải ảnh siêu âm lên hệ thống. AI áp dụng thuật toán CLAHE để làm rõ nét các cấu trúc mờ.

- Phân loại góc chụp (Angle): Xác định tư thế chụp để kích hoạt pipeline phân tích phù hợp.

- Phát hiện Viêm (Inflammation): Kiểm tra xem có dấu hiệu dịch khớp hoặc tăng sinh màng hoạt dịch hay không.

- Phân vùng & Đo đạc (Segmentation & Measurement):

  - Tự động tách biệt các lớp mô (xương, dịch, màng, gân...).

  - Tự động tìm và đo độ dày tại các vùng trọng yếu.

- Đánh giá mức độ (Severity): Tính toán điểm số để phân cấp mức độ viêm.

- Quản lý hồ sơ & Báo cáo: Lưu trữ dữ liệu vào hệ thống và xuất phiếu kết quả (PDF).

3. Các Tính năng Chi tiết

3.1. Hệ thống Mô hình AI Đa dạng

- Góc chụp: Tích hợp các kiến trúc SOTA như ConvNeXt (độ chính xác 100% trên tập test), Swin Transformer và DenseNet.

- Phân vùng (Segmentation): Hỗ trợ DeepLabV3+, UNet3+ Attention và EfficientFeedback nhằm tối ưu khả năng nhận diện biên màng hoạt dịch.

3.2. Tính năng Đo đạc Thông minh

- Smart ROI: Tự động tập trung vào vùng 1/3 giữa của khu vực nghi ngờ (nơi có chỉ số chẩn đoán cao nhất).

- Continuous Segment Search: Thuật toán tìm kiếm đoạn liên tục dài nhất để đảm bảo kết quả đo độ dày màng/dịch là khách quan nhất.

3.3. Phân cấp Mức độ Bệnh

Hệ thống chia làm 4 cấp độ dựa trên chỉ số tổng hợp giữa dịch khớp và màng hoạt dịch:

- Cấp 0 (Rất nhẹ): Lượng dịch trong giới hạn bình thường.

- Cấp 1 (Nhẹ): Dịch mỏng, tăng sinh nhẹ.

- Cấp 2 (Trung bình): Dịch và màng tăng sinh rõ rệt.

- Cấp 3 (Nặng): Dịch khớp dày, màng hoạt dịch xâm lấn mạnh.

3.4. Quản lý Hồ sơ & Xuất bản

- Lưu trữ tự động: Lưu thông tin vào thư mục patients/ theo mã BN và thời gian thực.

- Báo cáo PDF: Tự động chèn ảnh gốc, ảnh AI và các kết luận định lượng vào phiếu khám.

4. Hướng dẫn Sử dụng

Sau khi chạy và truy cập phần mềm giao diện như sau:

Bước 1: Cấu hình Mô hình (Bảng trái)

- Trước khi tải ảnh, bạn có thể chọn các thuật toán AI mong muốn tại bảng "Chọn mô hình".

- Lưu ý: Hệ thống đã mặc định các mô hình có độ chính xác cao nhất.

Bước 2: Tải ảnh (Bảng giữa)

- Kéo thả ảnh trực tiếp hoặc nhấn nút "Chọn ảnh".

- Ngay sau khi tải, hệ thống sẽ tự động thực hiện toàn bộ Pipeline phân tích.

Bước 3: Xem kết quả (Bảng phải & Modal)

- Góc chụp: Hiển thị ngay phía trên kết quả.

- Ảnh phân đoạn: Click vào ảnh để xem chú thích màu sắc cho từng loại mô.

- Thông số đo đạc: Xem chi tiết độ dày (mm) và mức độ viêm.

Sau khi tải ảnh mô hình sẽ tự động chạy bước tiền xử lý và phân loại góc chụp, nếu góc chụp không phải góc Sup_up_long hoặc Post_trans thì sẽ báo góc chụp đầu vào và không tiến hành xử lý tiếp:

Nếu là góc chụp Post_trans thì sẽ tiếp tục xác định viêm hay không viêm, nếu viêm sẽ tiếp tục bước phân đoạn các vùng:

Với hình bên trai không viêm và bên phải có viêm, hình ảnh phân vùng ra nang baker. Với hình ảnh được phân đoạn thì sẽ chú thích các màu sắc ở trong hình ảnh.

Trường hợp nhận diện ra góc Sup_up_long cũng tương tự Post_trans, nếu xác đinh có viêm thì sẽ tiến hành segment và xác định mức độ viêm:

Ngoài ra ở góc Sup_up_long thì sẽ phân tích và xác định độ dày ổ dịch và đưa ra chẩn đoán mức độ viêm.

Bước 4: Lưu dữ liệu & Xuất báo cáo

- Nhập đầy đủ Thông tin bệnh nhân (Mã BN, Họ tên là bắt buộc).

- Nhấn "Lưu dữ liệu" để lưu trữ nội bộ.

- Nhấn "Xuất phiếu khám (PDF)" để tải về bản in cho bệnh nhân.

Sau khi nhập và lưu thì sẽ lưu thư mục patients\”mã bệnh nhân”_”họ và tên”\”năm tháng ngày”_”giờ phút giây”. Nên với từng bệnh nhân thì mỗi lưu lưu sẽ vào folder thời điểm khám khác nhau.

Các nội dung được lưu vào folder bao gồm:

Với info.txt lưu lại toàn bộ thông tin tối giản về bệnh nhân, gồm các thông tin đã nhập, kết quả chẩn đoán của phần mềm ví dụ dư sau:

--- KẾT QUẢ PHÂN TÍCH AI ---

Góc chụp: sup-up-long (99.93%)

Viêm nhiễm: Có (94.44%)

Độ dày màng: 6.53 mm (95 px)

Vị trí x: 420

Mức độ: Trung bình

Mô tả: Dịch khớp trung bình (51px), màng hoạt dịch tăng sinh vừa

Lưu 2 hình ảnh trước và sau khi xử lý để bác sĩ có cái nhìn trực quan nhất, cuối cùng là phiếu khám với tên là report.pdf ví dụ như hình dưới: