Knee Ultrasound Analysis API

Tài liệu kỹ thuật & Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản: 1.0  |  Ngày: 03/2026

Framework: FastAPI + PyTorch  |  Python 3.10+

# 1. Tổng quan hệ thống

Knee Ultrasound Analysis API được xây dựng bằng FastAPI, chuyên phân tích ảnh siêu âm đầu gối. Hệ thống tích hợp nhiều mô hình Deep Learning để thực hiện các tác vụ phân loại, phát hiện viêm, phân đoạn ảnh và đo lường kích thước tổn thương theo quy trình tự động.

## 1.1 Các chức năng chính

- Phân loại góc chụp siêu âm (Angle Classification): Nhận dạng loại góc chụp từ ảnh đầu vào — med-lat, post-trans, sup-trans-flex, sup-up-long.

- Phát hiện viêm (Inflammation Detection): Xác định sự hiện diện của viêm khớp qua ảnh sup-up-long và post-trans.

- Phân đoạn ảnh (Segmentation): Tách các cấu trúc giải phẫu (dịch khớp, gân, xương, màng hoạt dịch...) thành các vùng màu sắc riêng biệt.

- Đo độ dày (Thickness Measurement): Tự động đo khoảng cách tính bằng mm giữa hai vùng mô đã phân đoạn (chỉ áp dụng với góc sup-up-long).

- Đánh giá mức độ viêm (Severity Analysis): Cho điểm mức độ viêm từ 0 (rất nhẹ) đến 3 (nặng) dựa trên tỷ lệ dịch khớp và màng hoạt dịch.

## 1.2 Luồng xử lý tổng thể

Khi nhận một ảnh, hệ thống thực hiện theo quy trình phân nhánh dựa trên góc chụp được phân loại:

| Góc chụp phát hiện | Quy trình xử lý |
| --- | --- |
| post-trans | Phân loại góc → Phát hiện viêm → Phân đoạn POST → Trả kết quả |
| sup-up-long | Phân loại góc → Phát hiện viêm → Phân đoạn SUP → Đo độ dày → Đánh giá mức độ → Trả kết quả |
| med-lat / sup-trans-flex | Chỉ phân loại góc → Trả kết quả (không phân đoạn) |

# 2. Hướng dẫn cài đặt

## 2.1 Yêu cầu hệ thống

| Thành phần | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Ubuntu 20.04+ / Windows 10+ / macOS 12+ |
| Python | 3.10 |
| RAM | 16 GB |
| GPU | NVIDIA với CUDA 12.4 (khuyến nghị, có thể chạy CPU) |
| VRAM GPU | 8 GB trở lên (16 GB để chạy song song nhiều model) |
| Dung lượng đĩa | ~15 GB (môi trường + model weights) |
| CUDA Toolkit | 12.4 (nếu dùng GPU) |
| cuDNN | 9.x tương thích CUDA 12.4 |

## 2.2 Bước 1 — Tải code và tạo môi trường

Tải code từ github:

git clone https://github.com/itvkist/vkist-ultrasound.git

Khuyến nghị dùng conda để quản lý môi trường và tránh xung đột thư viện:

conda create -n vkist-ultrasound python=3.10 -y

conda activate vkist-ultrasound

Hoặc dùng venv nếu không có conda:

python3.10 -m venv venv

source venv/bin/activate       # Linux / macOS

venv\Scripts\activate          # Windows

## 2.3 Bước 2 — Cài đặt dependencies

Clone hoặc tải mã nguồn về, sau đó cài toàn bộ thư viện:

pip install -r requirements.txt

Nếu gặp lỗi torch không tìm thấy CUDA, cài thủ công phiên bản GPU:

pip install torch==2.5.0+cu124 torchvision==0.20.0+cu124 \

--index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

⚠️ Lưu ý quan trọng — Package natten

Dòng 'natten==0.17.3+torch250cu124' trong requirements.txt đã bị comment out.

Nếu kiến trúc model của bạn cần natten, hãy cài thủ công từ trang chính thức:

pip install natten==0.17.3+torch250cu124 -f https://shi-labs.com/natten/wheels/

Nếu không cần natten, bỏ qua bước này.

## 2.4 Bước 3 — Cấu trúc thư mục dự án

Sau khi cài đặt, cấu trúc thư mục cần có như sau:

project/

├── app.py                     # File chính — FastAPI server

├── requirements.txt

├── arch/

│   ├── efficientfeedback.py   # Custom model EfficientFeedbackNetwork

│   └── unet3plus_att.py       # Custom model UNet3Plus_Attention

├── models/                    # Chứa tất cả file .pth (model weights)

│   ├── best_convnext_tiny.pth

│   ├── best_densenet.pth

│   ├── best_resnet50.pth

│   ├── best_efficientnet_b2.pth

│   ├── best_swin_v2_s.pth

│   ├── efficientnet_b0_ultrasound_2_class.pth

│   ├── best_model_Deeplav3.pth

│   ├── unet_resnet101.pth

│   ├── efficientfeedback.pth

│   ├── unet3plus_att.pth

│   └── best_model_deeplabv3_resnet101_seed_16.pth

├── templates/

│   ├── index.html

│   ├── css/

│   └── js/

├── uploads/                   # Tự động tạo khi chạy server

└── results/                   # Tự động tạo khi chạy server

## 2.5 Bước 4 — Khởi động server

python app.py

Server khởi động thành công sẽ hiển thị:

🏥 Medical Image Analysis Server

🌐 http://localhost:8000

🖥️ Device: cuda(hoặc cpu nếu không có GPU)

Truy cập giao diện web tại: http://localhost:8000

Xem API documentation tại: http://localhost:8000/docs

# 3. API Reference

## 3.1 Health Check

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Endpoint | GET /api/health |
| Mô tả | Kiểm tra trạng thái hoạt động của server |
| Response | {"status": "healthy"} |

## 3.2 Phân tích ảnh — POST /api/analyze

Endpoint chính để phân tích ảnh siêu âm. Nhận ảnh và các tham số lựa chọn model, trả về kết quả JSON đầy đủ.

### Tham số đầu vào

| Tham số | Loại | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| image | File (multipart) | — | File ảnh siêu âm (JPG, PNG, BMP...) |
| angle_model | Query string | convnext | Model phân loại góc chụp |
| inflammation_model | Query string | efficientnet_b0 | Model phát hiện viêm (hiện cố định) |
| segment_model_sup | Query string | deeplabv3 | Model phân đoạn góc sup-up-long |
| segment_model_post | Query string | deeplabv3_resnet101 | Model phân đoạn góc post-trans |

### Model hỗ trợ

| Nhóm | Tên model (giá trị truyền vào) | Kiến trúc |
| --- | --- | --- |
| Góc chụp (angle_model) | convnext | ConvNeXt Tiny — 4 lớp đầu ra |
|  | densenet | DenseNet-121 |
|  | resnet50 | ResNet-50 |
|  | efficientnet_b2 | EfficientNet-B2 |
|  | swin | Swin Transformer V2-S |
| Phân đoạn SUP (segment_model_sup) | deeplabv3 | DeepLabV3 ResNet-50 — 7 lớp |
|  | unet_resnet101 | UNet + ResNet-101 encoder |
|  | efficientfeedback | EfficientFeedbackNetwork (custom) |
|  | unet3plus | UNet3+ with Attention (custom) |
| Phân đoạn POST (segment_model_post) | deeplabv3_resnet101 | DeepLabV3 ResNet-101 — 7 lớp |

### Cấu trúc response JSON

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| success | true nếu xử lý thành công |
| filename | Tên file đã lưu trên server |
| images.original | URL ảnh gốc: /uploads/{filename} |
| images.segmented | URL ảnh overlay phân đoạn: /results/seg_{filename} |
| models_used | Object ghi lại các model đã dùng |
| angle.class | Tên góc chụp phân loại được |
| angle.confidence | Độ tin cậy phân loại (%) |
| inflammation.detected | true/false — Phát hiện viêm hay không |
| inflammation.confidence | Độ tin cậy phát hiện viêm (%) |
| segmentation.classes_detected | Danh sách tên lớp phân đoạn tìm thấy |
| segmentation.color_legend | Bảng màu tương ứng từng lớp |
| segmentation.angle_type | sup hoặc post |
| measurement.thickness_mm | Độ dày đo được (mm) — chỉ có với sup-up-long |
| measurement.thickness_px | Độ dày đo được (pixel) |
| measurement.location_x | Vị trí cột X đo được |
| severity.level | Cấp độ viêm: 0=Rất nhẹ, 1=Nhẹ, 2=Trung bình, 3=Nặng |
| severity.severity | Nhãn mức độ viêm bằng tiếng Việt |
| severity.combined_score | Điểm tổng hợp dùng để xếp loại |
| severity.effusion | Chi tiết: pixels, ratio, thickness của dịch khớp |
| severity.synovium | Chi tiết: pixels, ratio của màng hoạt dịch |

### Ví dụ gọi API

Dùng curl:

curl -X POST "http://localhost:8000/api/analyze?angle_model=convnext" \

-F "image=@/path/to/knee_ultrasound.jpg"

Dùng Python requests:

import requests

url = "http://localhost:8000/api/analyze"

params = {"angle_model": "swin", "segment_model_sup": "unet3plus"}

with open("knee.jpg", "rb") as f:

response = requests.post(url, params=params, files={"image": f})

result = response.json()

print(result["angle"], result.get("measurement"))

# 4. Cấu hình hệ thống

## 4.1 Các hằng số cấu hình trong app.py

| Hằng số | Giá trị mặc định | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| UPLOAD_FOLDER | 'uploads' | Thư mục lưu ảnh upload từ client |
| RESULTS_FOLDER | 'results' | Thư mục lưu ảnh kết quả phân đoạn |
| TEMPLATES_FOLDER | 'templates' | Thư mục chứa giao diện HTML/CSS/JS |
| PIXEL_TO_MM | 45.0 / 655.0 ≈ 0.0687 | Hệ số chuyển đổi pixel sang mm. Phụ thuộc vào thiết bị siêu âm |
| DEFAULT_MEASURE_IDS | [1, 5] | ID lớp dùng để đo độ dày: 1=effusion, 5=synovium |
| device | cuda nếu có GPU, ngược lại cpu | Thiết bị tính toán |

## 4.2 Cấu hình transform ảnh đầu vào

| Pipeline | Kích thước resize | Normalize |
| --- | --- | --- |
| Phân loại góc & Phát hiện viêm | 224 × 224 | mean=[0.485,0.456,0.406], std=[0.229,0.224,0.225] |
| Phân đoạn (Segmentation) | 512 × 512 | Không normalize (chỉ ToTensor) |

## 4.3 Cấu hình CORS

Hiện tại CORS được cấu hình mở hoàn toàn (allow_origins=["*"]) để dễ phát triển. Khi triển khai production, cần giới hạn domain:

allow_origins=["https://your-frontend-domain.com"]

# 5. Lưu ý quan trọng

## 5.1 Quản lý bộ nhớ GPU

Hiện tại mỗi request đều gọi load_angle_model(), load_inflammation_model(), load_segmentation_model_*() riêng biệt. Điều này có nghĩa là mỗi request sẽ tải lại model từ file .pth vào VRAM — gây chậm và tốn tài nguyên. Khi chạy production, hãy tải model một lần khi khởi động server (xem mục Mở rộng chức năng).

## 5.2 Hệ số PIXEL_TO_MM

Hệ số chuyển đổi pixel sang mm (45.0 / 655.0) là hệ số cứng được viết thẳng vào code, tính cho thiết bị siêu âm cụ thể có tỷ lệ 45mm tương ứng 655px. Nếu bạn dùng thiết bị khác hoặc ảnh có độ phân giải khác, cần đo lại và cập nhật hằng số này để kết quả đo chính xác.

## 5.3 Class remapping cho UNet3+ và EfficientFeedback

Hai model custom (unet3plus và efficientfeedback) cho góc sup được train với thứ tự lớp khác so với các model còn lại. Code đã tự động remap theo bảng sau nên không cần xử lý thêm từ phía client: (POST→SUP)

| Index model output | Index chuẩn (SEGMENT_CLASSES_SUPRAPAT) |
| --- | --- |
| 0→0 | background |
| 1→2 | fat |
| 2→6 | tendon |
| 3→1 | effusion |
| 4→4 | femur |
| 5→5 | synovium |
| 6→3 | fat-pat |

## 5.4 File ảnh tồn đọng

Ảnh upload và ảnh kết quả phân đoạn được lưu vĩnh viễn trong thư mục uploads/ và results/ với tên UUID ngẫu nhiên. Hệ thống không tự xóa file cũ. Khi chạy lâu dài, cần bổ sung cron job hoặc background task để dọn dẹp định kỳ, tránh hết dung lượng đĩa.

## 5.5 Xử lý lỗi

Khi có exception trong quá trình xử lý, server trả về HTTP 500 với detail là nội dung lỗi. Log đầy đủ stack trace được in ra console. Trong môi trường production nên tắt việc expose stack trace cho client.

## 5.6 Phụ thuộc thư viện ngoài tùy chọn

Model unet_resnet101 yêu cầu thư viện segmentation_models_pytorch không có trong requirements.txt. Nếu muốn dùng model này, cài thêm:

pip install segmentation-models-pytorch

# 6. Hướng dẫn mở rộng chức năng

## 6.1 Cache model để tăng tốc độ phản hồi

Thêm cache global để không tải lại model mỗi request:

# Thêm vào đầu file, sau phần imports

model_cache = {}

def get_angle_model(model_name):

key = f'angle_{model_name}'

if key not in model_cache:

model_cache[key] = load_angle_model(model_name)

return model_cache[key]

Thay thế tương tự cho get_inflammation_model(), get_seg_model_sup(), get_seg_model_post().

## 6.2 Thêm model phân loại góc chụp mới

Để thêm một model mới (ví dụ ViT), thực hiện 3 bước:

Bước 1 — Thêm case vào hàm load_angle_model():

elif model_name == 'vit':

from torchvision.models import vit_b_16

model = vit_b_16(weights=None)

model.heads[0] = nn.Linear(model.heads[0].in_features, 4)

checkpoint = torch.load('models/best_vit_b16.pth', map_location=device, weights_only=False)

model.load_state_dict(checkpoint)s

Bước 2 — Đặt file weight vào thư mục models/.

Bước 3 — Client truyền angle_model=vit vào query parameter.

## 6.3 Thêm lớp phân đoạn mới

Nếu muốn thêm lớp mới (ví dụ cartilage) vào pipeline SUP:

- Cập nhật SEGMENT_CLASSES_SUPRAPAT: thêm {7: 'cartilage'}

- Cập nhật COLOR_MAP_SUP: thêm 'cartilage': {'color': [128,0,128], 'name': 'Sụn'}

- Retrain model với num_class=8 và cập nhật load_segmentation_model_sup() tương ứng

- Nếu muốn đo độ dày lớp mới, thêm ID của nó vào DEFAULT_MEASURE_IDS

## 6.4 Batch processing — xử lý nhiều ảnh cùng lúc

Thêm endpoint mới nhận nhiều file:

@app.post('/api/analyze_batch')

async def analyze_batch(images: ListUploadFile] = File(...), ...):

import asyncio

tasks = [analyze_single(img, ...) for img in images]

results = await asyncio.gather(*tasks)

return JSONResponse{'results': results, 'count': len(results)})

## 6.5 Thêm tính năng xuất báo cáo PDF

Tích hợp thư viện reportlab hoặc fpdf2 để xuất kết quả phân tích thành file PDF:

pip install fpdf2

@app.get('/api/report/{filename}')

async def generate_reportfilename: str):

# Lấy kết quả từ cache/DB, tạo PDF, trả về FileResponse

...

## 6.6 Triển khai với Docker

Tạo Dockerfile để đóng gói toàn bộ ứng dụng:

FROM nvidia/cuda:12.4.0-cudnn9-runtime-ubuntu22.04

RUN apt-get update && apt-get install -y python3.10 python3-pip

WORKDIR /app

COPY requirements.txt.

RUN pip install -r requirements.txt

COPY . .

CMD ["python", "app.py"]

Build và chạy:

docker build -t medical-api .

docker run --gpus all -p 8000:8000 -v $(pwd)/models:/app/models medical-api

## 6.7 Tích hợp DICOM

Mở rộng để nhận file DICOM (.dcm) từ máy siêu âm trực tiếp:

pip install pydicom

import pydicom

@app.post('/api/analyze_dicom')

async def analyze_dicom(file: UploadFile = File(...)):

ds = pydicom.dcmread(file.file)

pixel_array = ds.pixel_array # numpy array

image_pil = Image.fromarray(pixel_array.convert('RGB')

# Tiếp tục pipeline phân tích bình thường

# Phụ lục — Bảng màu phân đoạn

## Góc SUP (sup-up-long)

| Lớp (key) | Tên tiếng Việt | Màu RGB |
| --- | --- | --- |
| background | Nền | [0, 0, 0] |
| effusion | Dịch khớp | [255, 0, 0] — Đỏ |
| fat | Mỡ | [255, 255, 0] — Vàng |
| fat-pat | Mỡ Hoffa | [0, 255, 255] — Lam |
| femur | Xương đùi | [0, 255, 0] — Xanh lá |
| synovium | Màng hoạt dịch | [255, 0, 255] — Tím |
| tendon | Gân | [0, 0, 255] — Xanh dương |

NOTE: Quy tắc chuyển đổi từ góc SUP sang góc POST gồm màu đỏ từ effusion sang baker’s cyst, màu lam chuyển từ fat-pat sang muscle.

## Góc POST (post-trans)

| Lớp (key) | Tên tiếng Việt | Màu RGB |
| --- | --- | --- |
| background | Nền | [0, 0, 0] |
| baker's cyst | Baker's Cyst | [255, 0, 0] — Đỏ |
| fat | Mỡ | [255, 255, 0] — Vàng |
| muscle | Cơ bắp | [0, 255, 255] — Lam |
| femur | Xương đùi | [0, 255, 0] — Xanh lá |
| synovium | Màng hoạt dịch | [255, 0, 255] — Tím |
| tendon | Gân | [0, 0, 255] — Xanh dương |

📋 Mức độ viêm — Thang điểm đánh giá

combined_score = effusion_score × 0.6 + synovium_score × 0.4

Mức 0 — Rất nhẹ (score < 3) : Dịch và màng hoạt dịch trong giới hạn bình thường

Mức 1 — Nhẹ (score 3–7.9) : Dịch khớp mỏng, màng hoạt dịch tăng sinh nhẹ

Mức 2 — Trung bình (score 8–15) : Dịch khớp trung bình, tăng sinh vừa

Mức 3 — Nặng (score > 15) : Dịch khớp dày, màng hoạt dịch tăng sinh rõ